様式第１号

景観評価リスト

	事　業

所管課
	西部総合事務所農林局
地域整備課
	事業担当

氏名
	中海地域事業担当
係長　木村　洋介


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１　事業概要　
	事業名
	県営農地防災事業調査

	事業箇所
	□景観形成重点区域内（　　　　　　　　）　□自然公園区域（　　　　　　　　　　　　）

■景観計画区域 　　　　　　　　□他の景観行政団体の区域（　　　　　　　　　　　　）

	事業の種類
	農業農村の整備（２）ため池

	事業期間
	令和５年度～令和１０年度

	事業の規模
	ため池整備１個所、仮設道路
　　　新池（天ヶ谷池）　湛水面積A=0.6ha

　　　　北側堤体　堤長L=58.8m 、堤高H=6.9m

　　　　東側堤体　提長L=64.1m 、堤高H=5.8m


	事業目的
	ため池の北側堤体は下流側、東側堤体は上流側下流側の耐震性が低く、さらに東側堤体の基礎地盤は地震時に液状化の危険性が高いことが判明している。
また、堤体保全に必要な洪水吐の断面不足、緊急放流施設の未設置など、このまま放置すれば堤体が決壊する危険性が高く、下流の農地及び民家等が被災する恐れがある。このため、これらの想定される被害を未然に防止することを目的とする。



２　周辺の景観特性等に関する状況
	（１）施工区域周辺の景観特性、景観資源及び景観形成の基本的方向（①～③のいずれかを選択して記入）

	①整備する施設が視点場となる場合
　－
②整備する施設が主対象になる場合

　－
③整備する施設が主対象に何らかの影響を与える場合

【景観特性】

新池（天ヶ谷池）は、米子市新山の新山集落北側の谷合に位置し、周囲を山林に囲まれ自然と同化した景観を形成している。
東向きと北向きに堤体があり、それぞれに洪水吐、取水施設が設置されている。
【景観形成の基本的方向】

ため池改修の際は、地形の改変を極力抑え周辺の自然環境を阻害しない形成とし、法面の緑化等を行うことにより景観の保全と調和に努める。
工事にあたり現況農道を利用するが、そのままでは大型工事用車両の通行が困難なため仮設及び一部区間で仮設道路の新設を行うほか、ため池内への進入道路を設置する。これらの仮設道路には盛土・切土法面が生じるが、特に緑化は行わず法面の適正管理と自然緑化により景観の保全と調和に努める。また仮設ヤードの規模は必要最小限とし、工事期間中の適正管理に努める。


	（２）特に配慮する事項

	　特に配慮する事項はない。



３　景観特性等に配慮して定める具体的対応
	項目
	公共事業景観形成指針に定める共通要素基準（基本事項）
	具体的対応

	位置

・

規模
	■　景観形成上重要な山地、海岸、河川、湖沼、歴史的な遺産、街並み等に対する主要な展望地及び公共交通施設（以下「展望地等」という。）並びに周辺からの眺望を妨げない位置とする。
■　道路、公園等の公共の場所（以下「道路等」という。）に敷地が接する場合には、その境界線からできる限り後退した位置とする。
□　尾根の近くにおいては、稜線を乱さないよう、できる限り低い位置で、かつ高さを抑える。

	■現況の位置に同等の土造構築物を再構築する。ため池堤体は北側堤体で1.13ｍ 、東側堤体で1.34ｍの嵩上げを行い、設計上必要な高さを確保することとしている。また、堤体の嵩上げと耐震性確保のため上流側下流側の盛土をそれぞれ２～４ｍ広げる計画としている。
■ため池への道路は現況農道を利用するが、大型工事用車両の通行に必要な路肩の拡幅、舗装強度の不足に対し敷鉄板による養生を行う。また北側堤体への現況取付道路は縦断勾配が急であることから仮設道路の新設を行う。
□該当なし

	
	□　事業区域内及びその周辺に良好な景観を形成している樹木、樹林、建築物その他の工作物（以下「建築物等」という。）がある場合には、その現状をできる限り変えない位置とする。
■　周辺の景観にできる限り影響を与えない規模とする。
	□該当なし
■ため池の堤体改修は土地改良事業設計指針に基づき必要最小限の改修規模とし、周囲の樹木の伐採等周辺の景観への影響が必要最小限となるように努めることとする。
仮設道路は工事に必要な必要最小範囲での設置とし、生じる盛土切土法面は小規模となるように計画している。なお仮設道路は工事完了後撤去する計画とするが、撤去後について景観への影響が最小限となるように努める。
仮設ヤードは工事完了後農地に復旧する。


	形態

・

意匠
	■　周辺の景観と調和し、全体としてまとまりのある形態及び意匠とする。
□　壁面設備、屋上設備等は、露出させないようにし、やむを得ず露出させる場合には、建築物等本体及び周辺の景観と調和した形態及び意匠とする。
□　ランドマーク的な施設など、施設の存在感を強調させる形態・意匠を計画する場合は、その規模に関わらず、景観評価の手順によらなければならない（大規模な修繕を含む）。
 
	■堤体改良により拡大した盛土法面は緑化を行い周辺の景観に調和させたものとする。
□該当なし
□該当なし

	色彩
	■　周辺の景観と調和した色彩とする。
□　異なった色彩を使用する場合は、その数を最小限とする。
□　外観のベースカラーは、次のとおりとする。ただし、歴史的又は文化的な事由により、当該色相以外の色彩の使用が社会通念上認められている場合及び道路付属物等について安全上視認性確保が必要な場合は、この限りでない。


□　送電又は送信のための鉄塔（以下「送電塔等」という。）については、展望地等からこれを眺望したときの背景が空となる場合にあっては明度６以上８以下の無彩色とし、それ以外の場合にあっては明度４以上５以下の無彩色とすること。ただし、他の法令の規定により、それら以外の色によることとされる場合は、この限りでない。

□　ランドマーク的な施設など、基準値を超える色彩の使用を計画している場合は、その規模に関わらず、景観評価の手順によらなければならない（大規模な修繕を含む）。

※色彩に関する事項については、日本工業規格のＺ8721（色の表示方法―三属性による表示）による。
※ベースカラーとは、建築物等本体の屋根又は外壁（着色されていない木材、土壁、漆喰、ガラス等の部分は除く。）のそれぞれについて過半を占める色相をいい、複数に等分する場合は、そのすべてをベースカラーとして取り扱う。

	■ため池

・土羽法面：緑化（張芝、ワラ芝）
・波止ブロック：布製型枠（N7 程度）

・取水施設・洪水吐：ｺﾝｸﾘｰﾄ（N7 程度）
　仮設道
・切土盛土法面：工事後撤去のため無対策
□該当なし

□該当なし
□該当なし
□該当なし


４　特記事項　【具体的対応について】
	


備考　　景観チェックリストを作成する際、本書に記載した内容を変更する場合、該当部分に変更の内容及び理由を明記し、景観チェックリストに添付すること。
有彩色の色相�
彩　　　度�
�
�
景観形成重点区域�
自然公園の区域�
その他の区域�
�
0.1R～10R�
２以下�
２以下�
４以下�
�
0.1YR～5Y�
４以下�
４以下�
６以下�
�
上記以外の色相�
２以下�
２以下�
２以下�
�









